- TÍNH TOÁN KIỂM TRA VÕNG

  - LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN

- Sự xuất hiện của vết nứt trong bêtông khi chịu lực, dẫn tới giảm độ cứng tiết diện và làm tăng độ võng
- Sự làm việc dài hạn của kết cấu BTCT, cần xét tới các yếu tố từ biến và co ngót cũng như tác dụng dài hạn của các loại tải trọng. Theo TCXDVN 356-2005, độ võng toàn phần f được tính như sau:

f = f1 - f2 + f3

Trong đó:
 	+ f1: độ võng do tác dụng ngắn hạn của toàn bộ tải trọng
 	+ f2: độ võng do tác dụng ngắn hạn của tải trọng dài hạn
 	+ f3: độ võng do tác dụng dài hạn của tải trọng dài hạn

Với kết cấu sàn làm việc theo hai phương, việc tính võng chỉ tiện trong thực hành khi dùng phương pháp PTHH có kể đến các yếu tố trên khi tính biến dạng. Dùng chương trình SAFE 12.x để tính toán độ võng trong thiết kế công trình là phù hợp với sự làm việc thực tế của công trình.

- Tải trọng: để tính toán võng thông thường đưa vào các trường hợp tải sau:

+ DEAD: chỉ kể đến trọng lượng bản thân (Self Weight Multiplier = 1)
+ SDEAD: trọng lượng các lớp hoàn thiện sàn (Superimpose), và tải trọng phụ thêm.

+ LIVE: hoạt tải tác dụng lên sàn. Theo TCVN 2737-1995, hoạt tải cũng có thành phần tác dụng dài hạn, thường chiếm 20%-30% giá trị của hoạt tải toàn phần. Để thuận tiện và đơn giản hóa việc khai báo tải trọng vào chương trình ta dùng hệ số 0.3 cho thành phần dài hạn của hoạt tải.

  - CÁC BƯỚC KHAI BÁO TRONG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN SAFE v12.3.0

    - Mô hình sử dụng cùng các đặc trưng hình học, vật liệu và tải trọng

    - Kể đến tác dụng của vết nứt: Crac king Analysis Options: Quick Tension

Rebar Specification: Cốt thép bố trí theo thiết kế

    - Phương pháp tính độ cứng sau khi nứt Modulus of Rupture.

Kể đến tác dụng dài hạn: dùng hai đặc trưng là Creep Coefficient (CR) cho từ biến và Shrinkage Strain (SH) cho co ngót. Theo tiêu chuẩn Eurocode 2 với các điều kiện: thời gian dài hạn, nhiệt độ và độ ẩm môi trường theo điều kiện Việt Nam, tính ra: CR=1.7 và SH=0.0003

    - Các tổ hợp tính võng: define trong Load Cases

+ f1 = 1*DEAD+1*SDEAD+1*LIVE

(độ võng do tác dụng ngắn hạn của toàn bộ tải trọng)

Với Analysis Type là Nonlinear (Crac ked).

+ f2 = 1*DEAD+1*SDEAD+0.3*LIVE

(độ võng do tác dụng ngắn hạn của tải trọng dài hạn)

Với Analysis Type là Nonlinear (Crac ked)

+ f3 = 1*DEAD+1*SDEAD+0.3*LIVE

(độ võng do tác dụng dài hạn của tải trọng dài hạn)

Với Analysis Type là Nonlinear (Longterm Crac ked); CR=1.7 và SH=0.0003

    - Kết quả, lấy với độ võng max (đơn vị mm):

+ f = f1 - f2 + f3

  - KẾT QUẢ TÍNH VÕNG BẰNG PHẦN MỀM SAFE

- Độ võng:

f1 = 8.35 mm (độ võng do tác dụng ngắn hạn của toàn bộ tải trọng)

f2 = 7.50 mm (độ võng do tác dụng ngắn hạn của tải trọng dài hạn)

f3 = 21.21 mm (độ võng do tác dụng dài hạn của tải trọng dài hạn)

- Độ võng toàn phần:

f = f1 - f2 + f3 = 8.35 – 7.50 + 21.21 = 22.06 mm < [f]= 25 mm (Độ võng giới hạn theo TCVN)